Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Lingkar

Kecamatan Siborongborong

Uswatun Hasanah1), Wahyu Indah Sari2)

1, 2)Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Pancabudi

e-mail: uswatunhasanah@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Penelitian pada Studi Kelayakan Jalan Lingkar Siborongborong mengacu

kepada Rencana Detail tata Ruang (RDTR) Wilayah Kawasan Perkotaan, wilayah perencanaan Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Lingkar Siborongborong direncanakan akan melintang dan bersentuhan langsung dengan 3 (tiga) desa yang ada pada Kawasan Perkotaan Kecamatan Siborongborong, antara lain yakni Desa Sitabotabo, Desa Sitabotabo Toruan, dan Desa Lobu Siregar II dengan panjang jalan sebesar 27, 5 km2, jalan yang direncanakan memiliki panjang jalan 5,4 km dengan panjang jalan yakni 13 meter. Tujuan dari penelitian tersusunnya kelayakan teknis, ekonomi finansial, serta rekomendasi teknis jalur Pembangunan Jalan Lingkar Siborongborong, yang terencana, dan berkelanjutan dalam rangka mengarahkan pemerataan pelayanan transportasi serta perkembangan wilayah perkotaan Siborongborong. Hasil penelitian dapat dilihat rencana biaya   investasi   jalan   lingkar   Siborongborong   adalah   sebesar   Rp.

71.708.076.000,- dan layak secara ekonomi dengan nilai BCR sebesar 6,07 (BCR > 1) dan nilai NPV sebesar Rp. 32.439.031.341 (NPV > 0).

Kata kunci: Studi Kelayakan, Jalan Lingkar, Siborongborong

1.    PENDAHULUAN

Jalan merupakan prasarana transportasi vital berkaitan dengan pengembangan suatu wilayah/daerah tertentu. Prasarana jalan dan jembatan apabila dilengkapi dengan sarana transportasi angkutan dan jasa pendukung yang memadai, akan memacu pertumbuhan/perkembangan pembangunan daerah dalam berbagai bidang (politik, ekonomi, perdagangan, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan jasa), meningkatkan aksesibilitas wilayah (manusia, barang, jasa, dan informasi), serta akan memudahkan pergerakan/mobilitas penduduk suatu wilayah dalam pencapaian dan pemanfaatan berbagai bentuk fasilitas pelayanan  (dalam  bentuk  mengurangi  jarak  tempuh,  meningkatkan  daerah  jangkauan, menekan ongkos transportasi, dan sebagainya.

Mengacu kepada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Wilayah Kawasan Perkotaan Kecamatan Siborongborong, didalam dokumen RDTR tersebut  disebutkan akan ada Pengembangan Jalan Lingkar Siborongborong yang direncanakan dengan bentuk melintang dan bersentuhan langsung dengan 3 (tiga) desa yang ada pada Kawasan Perkotaan Kecamatan Siborongborong, antara lain yakni Desa Sitabotabo, Desa Sitabotabo Toruan, dan Desa Lobu Siregar II dengan panjang 5,4 Km, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.

Guna  mewujudkan  rencana  jaringan  Jalan  Lingkar  Siborongborong  yang lebih berkualitas dan mengakomodasi berbagai kepentingan seperti sebagai jalur l a l u  l i n t a s penghubung  kawasan  daerah  penghasil  pertanian,  perkebunan,  perikanan  dan  transportasi

masyarakat dari dalam dan luar kawasan perkotaan Siborongborong serta sebagai jalur distribusi barang dan orang dari dan menuju Kawasan Bandara Silangit. Maka  perlu  disusun  Study Kelayakan  (Feasibility  Study)  dengan  memperhatikan  berbagai  aspek  kajian  yaitu teknis,  ekonomi,  sosial  budaya,  ekologis  dan  pengembangan  kawasan  dan lain-lain yang nantinya dapat ditindak lanjuti dengan kajian yang lebih detail dan implementatif yaitu kajian Detail Engineering Design (DED) dan kajian lingkungan

Tabel 1. Rencana Panjang Jalan Lingkar Siborongborong Berdasarkan Pelebaran Desa

Desa                   Rencana Panjang Jalan (Km)         Jembatan        Plat Beton

| Sitabo-tabo | 1,35 | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sitabo-tabo Toruan | 2,35 | 1 | 1 |
| Lobu Siregar II | 1,75 | - | - |
| Total | 5,4 | 2 | 2 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

2.    STUDI KEPUSTAKAAN Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

1.  Pengelompokan Jalan

Menurut Undang-Undang no 38 Tahun 2004, Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas 2 kelompok jalan , yaitu :

  Jalan Umum , dikelompokan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.

  Jalan Khusus, diperuntukan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.

2.  Sistem Jalan Umum

Menurut tata Undang – Undang No 13 Tahun 1980 , Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkapannya yang diperuntungkan bagi lalu lintas. Undang – Undang no 13

Tahun 1980 telah membagi struktur jaringan transportasi jalan raya berdasarkan :

  Sistem  Jaringan  Jalan  Primer,  sistem  jaringan  jalan  yang  menghubungkan  kota

(wilayah) di tingkat nasional.

  Sistem Jaringan Jalan Sekunder, sistem jaringan jalan yang menghubungkan zona-zona

(kawasankawasan), titik simpul di dalam kota.

3.  Fungsi Jalan Umum

Menurut Undang-Undang no 38 Tahun 2004, jalan dapat dibagi menjadi 3 macam berdasarkan fungsinya yaitu :

  Jalan  Arteri,  jalan  umum  yang  berfungsi  melayani  angkutan  utama  dengan  ciri

perjalanan  jarak  jauh,  kecepatan  rata-rata  tinggi,  dan  jumlah  jalan  masuk  dibatasi secara berdaya guna.

  Jalan  Kolektor,  jalan  umum  yang  berfungsi  melayani  angkutan  pengumpul  atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah

jalan masuk dibatasi.

 Jalan Lokal, jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan Lingkar

Jalan lingkar adalah jalan yang melingkari pusat kota, yang berfungsi untuk mengalihkan sebagai arus lalu lintas terusan dari pusat kota. Penggunaan jalan lingkar merupakan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan sistem transportasi yang ada dikarenakan pada dasarnya arus kendaraan yang ada di dalam kota tidak sepenuhnya melakukan destinasi ke kota tersebut (arus menerus)

Sesuai dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 1980, tentang jalan yaitu pasal 1 dan penjelasan yang menyebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana per hubungan darat dalam bentuk apapun dengan pengecualian jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kebel, yang diperuntukkan bagi lalu lintas kenderaan orang dan hewan. Jalan meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

Adapun jalan lingkar (Ring Road) merupakan istilah masyarakat pada umumnya yang melihat jaringan jalan tersebut melingkar atau mengelilingi kota yang fungsi jaringan jalan tersebut apabila dibangun dengan baik maka akan memperlancar akan memudahkan pergerakkan, baik pergerakkan manusia maupun pergerakkan barang. Jalanlingkar luar juga berfungsi sebagai berikut :

1.   Sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan.

2.   Sebagai prasarana bagi pergerakkan manusia maupun barang yang timbul akibat adanya kegiatan didaerah perkotaan.

Tipe Jalan

Tipe jalan digunakan untuk mengetahui karakteristik dan kapasitas jalan, menurut PKJI 2014 tipe jalan dibagi menjadi 4, yaitu :

Tabel 2. Rincian Tipe Jalan

Tipe Jalan                                                        Keterangan Jalan sedang tipr 2/2 TT                          Jalan 2 lajur 2 jalur tidak terbagi Jalan raya tipe 4/2 T                                Jalan 4 lajur 2 lajur terbagi

Jalan raya tipe 6/2 T                                Jalan 6 lajur 2 jalur terbagi

Jalan satu arah tipe 1/1, 2/1. 3/1              Jalan 1 lajur 1 lajur, jalan 2 jalur 1 jalur, jalan 3 lajur 1 jalur

Sumber : PJKI 2014

3.    METODE PENELITIAN Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari 2 jenis data , yaitu data primer dan data sekunder.

Berikut penjelasan dari masing masing data tersebut :

a.   Data Primer

Survei lalu lintas yang berpengaruh terhadap bangkitan dan tarikan perjalanan b.   Data Sekunder

  Trase jalan dari RDTR Kecamatan Siborongborong

  Peta topografi

  Kecamatan dalam Angka Kecamatan Siborongborong

Teknik Analisis Data

Teknik    analisis    data    adalah    suatu    metode    atau    cara    untuk    mengolah sebuah data menjadi  informasi  sehingga  karakteristik data tersebut  menjadi  mudah  untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Adapun

a.   Analisis Kinerja Lalu Lintas

Melalui data primer yang diperoleh yaitu data survei lalu lintas dan survei jalan raya, dapat didapatkan volume lalu lintas yang melewati ruas-ruas jalan yang ditinjau. Volume lalu lintas yang masih dalam satuan kendaraan harus dikonversikan dalam bentuk SKR (Satuan Kendaraan Ringan) dengan cara mengalikan dengan faktor EKR (Ekivalen Kendaraan Ringan). Jika hasil DS > 0,85 maka dipastikan daerah tersebut sudah mengalami kepadatan arus lalu lintas. Kapasitas adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat melewati suatu jalur  atau  ruas  jalan  selama  periode  waktu  tertentu  dalam  kondisi  jalan  raya  dan  arus lalulintas tertentu. Persamaan untuk menentukan kapasitas suatu jalan dengan alinyemen umum menurut PKJI 2014 adalah:

C = CO x FCLJ x FC PA x FC HS x FC UK

Dimana :

C              = Kapasitas jalan (skr/jam). CO           = Kapasitas dasar (skr/jam).

FCLJ        = Faktor penyesuaian lebar jalan lalu lintas. FC PA     = Faktor penyesuaian pemisah arah.

FC HS     = Faktor penyesuaian hambatan samping. FC UK     = Faktor penyesuaian ukuran kota

Analisis pertumbuhan lalu lintas dihitung dengan asumsi lalu lintas yang tumbuh sama   dengan   pertumbuhan   PDRB   Kabupaten   Tapanuli   Utara.   Pertumbuhan   PDRB dinyatakan dalam kisaran i% per tahun. Perhitungannya dilakukan dengan formula bunga berbunga, rumusannya adalah sebagai berikut :

LHRn              = LHR0 (1 + i) n

Dimana:

LHRn       = Lalu lintas harian rata-rata tahun ke n

LHR0      = Lalu lintas harian rata-rata awal tahun

i               = Faktor pertumbuhan lalu lintas tahunan

b.   Analisis Kelayakan Ekonomi

Analisis kelayakan ekonomi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah pembangunan jalan lingkar Siborongborong ini secara ekonomi layak atau tidak untuk dibangun.  Dalam  prosesnya,  analisis  kelayakan  ekonomi  dilakukan  dengan  melakukan analisis terhadap biaya operasi kendaraan (BOK) dan nilai waktu (Time Value) pada kondisi sebelum dan sesudah Jalan Lingkar Siborongborong dibangun.

Biaya Operasional Kendaraan

Biaya Operasional Kendaraan yang digunakan dalam studi ini adalah dengan menggunakan formula Jasa Marga. Dalam formula Jasa Marga komponen Biaya Operasi Kendaraan dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori, yaitu :

1. Konsumsi Bahan Bakar

Konsumsi BBM : Konsumsi BBM dasar

(1+(kk+kl+kr)

Dimana :

Konsumsi BBM dasar dalam liter/1000 km, sesuai golongan: Gol I             = 0.0284V2-3.0644V+141.68

Gol II            = 2.26533*Konsumsi BBM dasar Gol I Gol III          = 2.90805*Konsumsi BBM dasar Gol I kk                 = koreksi kelandaian

kl                  = koreksi lalu lintas kr                  = koreksi kerataan

2. Konsumsi Minyak Pelumas

Formula  yang  digunakan  adalah:  Konsumsi  pelumas:  Konsumsi  pelumas  dasar  x

Faktor koreksi

Tabel 3. Faktor Koreksi Konsumsi Minyak Pelumas

|  | Kecapatan (Km/Jam) | Jenis Kendaraan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gol I | Gol IIa | Gol IIb |
|  | 0-20 | 0.0032 | 0.0060 | 0.0049 |
|  | 20-30 | 0.0030 | 0.0057 | 0.0046 |
|  | 30-40 | 0.0028 | 0.0055 | 0.0044 |
|  | 40-50 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0043 |
|  | 50-60 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0043 |
|  | 60-70 | 0.0029 | 0.0055 | 0.0044 |
|  | 70-80 | 0.0031 | 0.0057 | 0.0046 |
|  | 80-90 | 0.0033 | 0.0060 | 0.0049 |
|  | 90-100 | 0.0035 | 0.0064 | 0.0053 |
|  | 100-110 | 0.0038 | 0.0070 | 0.0059 |
|  | Sumber : PT Jasa Marga |  |  |  |
| 3. | Konsumsi Ban Formula yang digunakan adalah : |  |  |  |

Gol I                Y= 0.0008848V - 0.0045333

Gol IIa             Y = 0.0012356V - 0.0064667

Gol IIb             Y = 0.0015553V - 0.0059333

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan terdiri dari dua komponen yang meliputi biaya suku cadang dan biaya jam kerja mekanik. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut :

Suku Cadang :

Gol Ia              Y = 0.0000064V + 0.0005567

Gol IIa            Y = 0.0000332V + 0.0020891

Gol IIb            Y = 0.0000191V + 0.0015400

Jam Kerja Mekanik :

Gol I               : Y = 0.00362V + 0.36267

Gol IIa            : Y = 0.02311V + 1.97733

Gol IIb            : Y = 0.01511V + 1.21200

5. Depresiasi

Gol I : Y = 1 / (2.5V+125) Gol IIa : Y = 1 / (9.0V+450) Gol IIb : Y = 1 / (6.0V+300)

Y : depresiasi per 1000 km (harga mobil/2)

6. Bunga Modal

Formula yang digunakan adalah: INT = AINT / AKM

INT = 0.22% * Harga kendaraan baru

Dimana:

AINT    = 0.01 * (AINV/ 2) (Rata-rata bunga modal tahunan dari kendaraan yang diekspresikan sebagai fraksi dari harga kendaraan baru)

AINV   = Bunga modal tahunan dari harga kendaraan baru

AKM   = Rata-rata jarak tempuh tahunan (km) kendaraan

7. Asuransi

Gol I : Y = 38 / (500V)

Gol IIa : Y = 60 / (2571.42857V) Gol IIb : Y = 61 / (1714.28571V)

Net Present Value (NPV)

NPV adalah selisih antara present value benefit dikurangi dengan present value cost. Hasil NPV dari suatu proyek dikatakan layak apabila menghasilkan nilai NPV bersifat positif (NPV > 0 ). Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

NPV = Benefit – Cost

Proyek dapat dikatakan layak secara ekonomi untuk dilaksanakan apabila keuntungan yang ditimbulkan 31 proyek lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan

proyek. Apabila NPV > 0 maka dikatakan layak dan menjadi tidak layak apabila NPV < 0.

Benefit Cost Ratio (BCR)

Dimana :

B     Benefit

=

C        Cost

≥  1

Benefit                   = User Cost existing – User Cost kondisi baru

Cost                       = Biaya pembangunan dan biaya Pemeliharaan

Biaya User cost     = BOK + Saving Time Value

BOK                      = Biaya suatu kendaraan untuk beroperasi  dari satu tempat ketempat lainnya.

Nilai B/C yang mungkin terjadi :

    B/C > 1

Maka manfaat yang dihasilkan proyek lebih besar dari biaya yang diperlukan , sehingga proyek layak dilaksanakan

    B/C = 1

Maka manfaat yang ditimbulkan proyek sama dengan biaya yang diperlukan , sehingga proyek dapat dilaksanakan.

    B/C < 1

Maka manfaat yang dihasilkan proyek lebih kecil dari biaya yang diperlukan, proyek tidak layak untuk dilaksanakan

4.    HASIL DAN PEMBAHASAN Rencana Jalan Lingkar

Rencana studi kelayakan Jalan Lingkar Siborongborong meliputi 3 Desa/Kelurahan

yakni Desa Sitabo-tabo, Desa Sitabotabo Toruan dan Desa Lobu Siregar II. Jalan yang akan direncanakan memiliki panjang jalan yakni 5,4 km dengan panjang jalan yakni 13 meter.

Dalam rencana trase (alinyemen horizontal) Jalan Lingkar Siborongborong, didesain mengikuti keadaan eksisting dari Desa Sitabo-tabo, Desa Sitabotabo Toruan dan Desa Lobu Siregar. Pada dasarnya desain trase jalan lingkar ini akan berupa pelebaran jalan dikarenakan kondisi jalan eksisting adalah jalan penghubung antar desa yang akan direncanakan menjadi rencana yakni :

    Desa Sitabo-tabo : Panjang 1,35 lebar 13 meter dengan perkerasan aspal

    Desa Sitabo-tabo Toruan : Panjang 2,35, lebar 13 meter dengan  perkerasan aspal

    Desa Lobu Siregar II : Panjang 1,75  lebar 13 meter dengan perkerasan aspal

    Memiliki 2 jembatan yang berada di Desa Sitabo-tabo Toruan dengan perkerasan Beton K

320

Jumlah Lalu Lintas Harian/Tahun

Jumlah lalu lintas harian/tahun Ekivalen Kendaran Ringan 2/2 TT dapat diketahui dari ruas Jalan Sipahutar – Siborongborong/tahun MC 32.120, LV 50.978, dan HV 21.036. Dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 4 Jumlah Lalu Lintas Harian Sipahutar - Siborongborong

| Jenis Kendaraan | MC | LV | HV |
| --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Kendaraan | 528 | 419 | 133 |
| Kendaraan/JAM | 176,00 | 139,67 | 44,33 |
| Ekivalensi (SMP) | 0,50 | 1 | 1,30 |
| LHR/hari | 88,00 | 139,67 | 57,63 |
| LHR/Tahun | 32.120 | 50.978 | 21.036 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Jumlah lalu lintas harian Siborongborong – Sipahutar/tahun MC 75.190, LV 142.107, dan HV 39.858.

Tabel 5. Jumlah Lalu Lintas Harian Siborongborong – Sipahutar

| Jenis Kendaraan | MC | LV | HV |
| --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Kendaraan | 1.236 | 1.168 | 252 |
| Kendaraan/Jam | 412 | 389 | 84 |
| EkivalensI (SMP) | 1 | 1 | 1 |
| LHR/Hari | 206 | 389 | 109 |
| LHR/Tahun | 75.190 | 142.107 | 39.858 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Bangkitan Pergerakan

Bangkitan pergerakan (Trip Generation) adalah tahapan permodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan, atau jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona.

Bangkitan dan tarikan pergerakan digunakan untuk menyatakan bangkitan pergerakan pada masa sekarang, yang akan digunakan untuk meramalkan pergerakan pada masa mendatang. Bangkitan pergerakan ini berhubungan dengan penentuan jumlah keseluruhan yang dibangkitkan atau ditarik oleh suatu tata guna lahan.

Tabel 6. Bangkitan dan Tarikan Perjalanan Setalah di Bangun Jalan Lingkar

Siborongborong

| Aktivitas | Luas (m2) | Koefisien | Jumlah/tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| Sport Center | 113.300 | 3,37 | 381.821 |
| Pasar Induk | 74.400 | 10,59 | 787.896 |
| Terminal Tipe A | 65.300 | 3,37 | 220.061 |
|  | Jumlah |  | 1.389.778 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Penghematan Biaya Operasional

Penghematan  biaya Operasional  kendaraan  merupakan perbandingan  besarnya nilai  BOK  pada  kondisi  without  project  dan  kondisi  with  project.  Kondisi  without project adalah sebuah kondisi sebelum dibangunya Jalan Lingkar Siborongborong, sedangkan kondisi with project adalah sebuah kondisi setelah dibangunya jalan Lingkar Siborongborong. Perhitungan penghematan BOK didapatkan dari :

Tabel 7. Penghematan Biaya Operasional Kendaraan

| Jenis | BOK Eksisting | BOK Rencana | Efisiensi BOK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kendaraan |  |  |  |
| MC | 57.882.266.211 | 49.690.649.755 | 8.191.616.456 |
| LV | 208.297.406.979 | 178.818.721.690 | 29.478.685.289 |
| HV | 270.312.444.677 | 258.320.568.690 | 11.991.875.987 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Analisis Nilai Waktu

Nilai waktu merupakan besaran sejumlah uang yang dikeluarkan pengguna jalan untuk melakukan satu unit waktu perjalanan. Besarnya nilai keuntungan (benefit) dari nilai waktu   diperoleh   dari   perhitungan   nilai   penghematan   (saving)   nilai   waktu.   Untuk mendapatkan nilai penghematan nilai waktu yaitu dengan cara membandingkan nilai waktu sebelum  ada  jalan  tol  (without  project)  dengan  nilai  waktu  sesudah  ada  jalan  tol  (with project).

Tabel 8. Perhitungan Nilai Waktu

| Jenis | Nilai Waktu/Kendaraan/ | Penghematan Waktu |
| --- | --- | --- |
| Kendaraan | hari | Rp/Jam/Kendaraan/Tahun |
| MC | 5.652 | 12.729.302.112 |
| LV | 8.526 | 34.549.060.022 |
| HV | 6.333 | 8.094.013.064 |

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Analisis Kelayakan

Analisis kelayakan dilakukan untuk mengetahui apakah pembangunan Jalan Lingkar  Siborongborong  tersebut  layak  atau  tidak.  Analisis  ini  dilakukan  dengan melihat rencana biaya investasi yang kemudian dibandingkan antara biaya investasi dengan  besarnya  penghematan   yang  akan   didapat  oleh  pengguna  Jalan  Li ngkar Siborongborong.

Rincian biaya pembangunan Jalan Lingkar Siborongborong diperkirakan adalah Rp. 71.708.076.000 (Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah. Rincian biaya investasi dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 9. Rincian Biaya Investasi

| Uraian | Volume | Harga |
| --- | --- | --- |
| Biaya Pembebasan Lahan |  | - |
| Biaya Konstruksi jalan dan jembatan | 5,4 | 69.386.076.000 |
| Biaya Pemeliharaan rutin (5,4 km) | 30.000.000 | 162.000.000 |
| Biaya pemeliharaan berkala (5,4 km) | 400.000.000 | 2.160.000.000 |
|  | 71.708.076.000 |  |
| Sumber : Hasil Analisis, 2020 |  |  |

Benefit Cost Ratio

Analisis benefit cost ratio pada dasarnya membandingkan antara biaya investasi dengan besarnya penghematan (benefit)  yang akan didapat oleh pengguna jalan dari pembangunan Jalan Lingkar Siborongborong yakni :

Biaya investasi         = Rp. 71.708.076.000

Biaya pemeliharaan   = Rp.  2.322.000.000

Tingkat suku bunga   = 5,75%

Tingkat inflasi           = Rata-rata inflasi 2,71% selama satu tahun terakhir

Karena nilai BCR > 1, maka dapat disimpulkan pembangunan Jalan Lingkar Siborongborong layak secara ekonomi.

Net Present Value (NPV)

NPV      = Present Worth Benefit–Present

Worth Cost

NPV       = Rp 32.439.031.341

Tabel 10. Net Present Value (NPV)

| Uraian | Harga (Rp) |
| --- | --- |
| Biaya Konstruksi jalan dan jembatan | 69.386.076.000 |
| Biaya Pemeliharaan rutin (5,4 km) | 162.000.000 |
| Biaya pemeliharaan berkala (5,4 km) | 2.160.000.000 |
| Total Biaya Investasi | 71.708.076.000 |
| Penghematan Biaya Operasional Kendaraan | 49.662.177.732 |
| Penghematan Biaya Nilai Waktu | 54.484.929.608 |
| Total Manfaat Jalan Lingkar Siborongborong | 104.147.107.341 |

NPV =   Rp 32.439.031.341

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan  hasil  analisis  nilai  NPV  >  0  maka  pembangunan  Jalan  Lingkar

Siborongborong layak secara ekonomi untuk dibangun

5.    PENUTUP

Kesimpulan

1.	Rencana  studi  kelayakan  Jalan  Lingkar  Siborongborong  meliputi  3  Desa/Kelurahan yakni Desa Sitabo-tabo, Desa Sitabotabo Toruan dan Desa Lobu Siregar II. Jalan yang akan direncanakan memiliki panjang jalan yakni 5,4 km dengan lebar jalan yakni 13 meter,  dengan lebar efektif 8 meter untuk 2/2 TT jalur tidak terbagi

2.	Hasil  analisis  kelayakan  ekonomi  menyatakan  bahwa  Pembangunan  Jalan  Lingkar Siborongborong Layak Secara Ekonomi , dengan nilai BCR sebesar 6,07 (BCR > 1) dan nilai NPV sebesar Rp 32.439.031.341 (NPV > 0).

6.    REFERENSI

Fajrinia,  C.  2013.  Analisis  Kelayakan  Pembangunan  Jalan  Tol  Gempol-Pasuruan.

Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Pedoman  Kapasitas  Jalan  Indonesia.  2014.  Kapasitas  Jalan  Luar  Kota  Jakarta  : Kementrian PU RI.

Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia. 2014. Kapasitas Jalan Bebas Hambatan Jakarta : Kementrian PU RI.

Prakoso, W. 2015. Studi Kelayakan Jalan Tol PasuruanProbolinggo Ditinjau dari Aspek

Ekonomi dan Finansial. Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember